TEKNİK BİLGİLER

Kullanım kolaylığı, estetik görünüm, minimum alüminyum ve maksimum cam özelliği ile panoramik bir görümün sağlamaktadır. Kış bahçesi, balkon, teras , kafe ve restoranlarda daha geniş ve konforlu alanlar oluşturmamızı sağlar.

Kullanım şekli; Panellerin birbirine paralel olarak sağa veya sola doğru sürülmesi ile açılıp kapanır.

Kullanım alanı: Yaşam alanı dışında bulunan bölümleri olumsuz hava koşullarından (yağmur-rüzgar) korumak için uygulanır. Geçiş alanı olmayan bölümlerde eşikli sistem, geçiş alanı olan bölümler için eşiksiz sistem tercih edilir.

SİSTEM OLUŞTURAN PARÇALAR

Aluminyum : EN6063 T4-T6 , Termik değeri 7-13 , Kalınlık 1.2-2.2mm

## Üst kasa profili

### 3’lü kasa profil; 68 mm genişliğinde 53mm yüksekliğindedir.

### 5’li kasa profil; 110 mm genişliğinde 53mm yüksekliğindedir.

## Alt kasa profili;

### Eşikli alt kasa profil; 110mm genişliğinde, Damlalıklı olarak tasarlanan profil sistemde cam terlemeden kaynaklanabilecek suyu tekrardan dışarıya tahliye edilmesini sağlamak için dizayn edilmiştir.

### Eşiksiz alt ray; 11mm yüksekliğinde, geçiş alanı bulunan bölümler için tasarlanmıştır.

## Yan kasa profili; 18.2mm yüksekliğinde odacıklı profil.

- Yan kasa kutu profil;56mm genişliğinde 26.7mm yüksekliğindedir.

- Alt-üst kanat profili: 8mm ve 10mm cam yatağına sahip,95mm yüksekliğinde olup alt bölümü çift taraflı kıl fitillidir.

- Ara fitil: 20mm genişliğinde 18.7mm yüksekliğinde, Panellerin birbirine kenetlenerek bağlanması için tasarlanan profil iç yüzeyinde izolasyon için kıl fitil yatağı bulunmaktır.

- Bitim profili seçenekleri;

  - Tek taraflı bitim profili: iç yüzeyinde bulunan 20mm profil çıkıntısı ile panelin daha rahat şekilde sürülmesi için dizayn edilmiştir. Panellerin dış tarafından ters yöne sürülerek ayrılmasını sağlar.

  - Çift taraflı bitim profil: iç ve dış yüzeyinde 20mm profil çıkıntısı ile panelin daha rahat bir şekilde sürülmesi için dizayn edilmiştir.

- Üst kanat çıtası; panel camının üst tarafına poliüretan ile yapıştırılan profil, çift yönlü 67*550 UV katkılı kil fitil kullanılarak ekstra izolasyon sağlamaktadır.

- Orta birleşim profili: Geniş cepheli alanlarda, 10 panele kadar sistem oluşturmak ve ortadan birleşimini sağlamak için çift taraflı tutamaklı olarak dizayn edilmiştir.

CAM

- 10mm cam; Darbeye ve kırılmaya karşı dayanıklı şeffaf, füme, bronz, mavi, yeşil   temperli cam tercih edilebilir.

- 8mm cam; Darbeye ve kırılmaya karşı dayanıklı şeffaf, füme, bronz, mavi, yeşil   temperli cam tercih edilebilir.

Aksesuar

- Taşıyıcı teker: 2 rulmanlı paslanmaz gövde teker. Her panelde 2 adet kullanılır.

- Kilit seçenekleri:

  - Standart çarpma kilit; panelin sürülmesi kapatılması ile kilit sisteminde bulunan yaylı mekanizma sayesinde çarparak sistemin kilitlenmesi sağlar.

  - Manuel kilit; Panelin sürülerek kapanmasında sonra yüzeyde bulunan kilit mandalının aşağıya doğru sürülmesi ile sistem kilitlenir.

  - Anahtarlı kilit; İçerden ve dışardan kapatılması gereği olan sistemler için kullanılır. Bitim profilinin içine gömülen ve profil yüzeyinde açılan anahtar giriş yerinden, kilit dilinin karşı profiline geçiş yapması ile sistem kapanır.

- Baza kapak; Alt kanat profillerine bağlanan çekme aparatı, dış yüzeyi kıl fitil kanallı olup, panel aralarında daha yüksek izolasyon sağlanabilmesi için dizayn edilmiştir.

- Köşe yapıştırma; Eşikli sistemde, alt kasa profilinin yan kasa bağlantı   birleştirme yüzeyine uygulanması ile olası sızıntıları engellemek için uygulanır.

- Kıl fitil; Ara çıtlara, Kanat profillerine, Bitim profillerine çift yönlü UV Katkılı 67*800 Kıl fitil kullanılır.

- Yapıştırıcı; Aluminyum ve cam birleşim için poliüretan özellikli yapıştırıcı uygulanır.

DETAYLAR

Sistem Maksimum Yükseklik : 3000mm

Panel Genişlik                            : 500-1300mm

Panel Maksimum Ağırlık          : 70 Kg

Panel sayısı                                 :  2 3 4 5 , 2+2 3+3 4+4 5+5

Kenetli Ara Fitil Birleşimi

Üst kasa profili

Tek Taraflı Bitim Profili

Çift Taraflı Bitim Profili

Eşiksiz Alt Ray

Damlalıklı Eşikli alt kasa profili